PROGRAMMA  CORSO

1 	REALIZZAZIONE  IMPIANTI  DI  ASCOLTO  E  DIFFUSIONE

IMPIANTI  DI REGISTRAZIONE  FISSI  E  MOBILI

2	I MICROFONI

LA RIPRESA  DAL  VIVO

….....................................

IMPIANTI  DI REGISTRAZIONE  FISSI

Per la realizzazione di impianti di qualsiasi  genere, oltre la disponibilità  di apparecchi  di  lettura dei diversi supporti si deve  disporre  di  cavi (delle diverse tipologie) e dei connettori necessari.

Misurazione  degli ambienti

Acustica degli ambienti d'ascolto

L’obiettivo della progettazione degli ambienti destinati all’ascolto di musica o parlato è quello di ottenere le migliori condizioni di ascolto e diffusione. I requisiti essenziali che determinano la qualità acustica di questi ambienti e che permettono le migliori condizioni di ascolto sono:

l'assenza  di disturbi

l’intellegibilità

L’ambiente deve essere dotato di tutti quegli accorgimenti che permettono di evitare la propagazione del rumore dall’ambiente esterno verso l’interno e viceversa e non deve modificare la caratteristica timbrica del suono riprodotto. Il lavoro per la correzione acustica degli ambienti ha inizio con un’accurata  raccolta  di dati riguardanti le caratteristiche degli ambienti in esame. Per la progettazione sono reperibili sul mercato software dedicati che sviluppano modelli  in grado di prevedere, con una discreta approssimazione, gli accorgimenti  e le correzioni necessarie al raggiungimento dei risultati prefissati. Ad esempio il buon  dimensionamento dei rivestimenti fonoassorbenti permetterà di modificare la risposta acustica dell’ambiente per  ricreare le condizioni ottimali di ascolto.

La realizzazione di uno studio necessita poi di una progettazione che preveda oltre a quanto esposto, la dislocazione delle apparecchiature, canalizzazioni, impianti elettrici, fonici, arredi, ecc.

CAVI    analogici bilanciati sbilanciati multipolari,  digitali, ottici.

Link

CONNETTORI  analogici             http://www.givisound.com/template.php?pag=37557

http://www.smap.it/Connettori_NEUTRIK-NC3MXX-B-CONNETTORE-XLR-M-ORO-p1721ur.aspx

PATCHBAY – PATCH CORD

Link

http://www.google.it/images?client=safari&rls=it-it&oe=UTF-8&redir_esc=&hl=it&q=PATCHBAY+AUDIO&spell=1&sa=X&oi=image_result_group&sa=X

ARMADI   RACK

APPARECCHIATURE

Giradischi:

trazione:   cinghia, trazione  diretta     (foto)

braccio tangenziale – SME

testine:  magnetiche /mmc

marche : shure, stanton audiotecnica  ecc.

Link          http://www.stereo2000.it/prodotti/vetrina.php?settore=hiend&category=47&page=2

Link	      http://www.digivideo.biz/it/elettronica/ricambi/mg_phono.htm

Registratori a  nastro:

Link		http://www.soundfan.it/index.html

Mono, stereo, 4 tracce

Link		http://www.soundfan.it/it/registratori.html

Tipo di nastro

PVC, POLIESTERE, ACETATO

tecniche di realizzazione (elettrolitica,  vaporizzazione)

Tipo di bobina : nucleo, plastica, metallo

dimensioni

Link		http://www.soundfan.it/it/nastri.html

differenza tra nastro di archivio  e nastro per produzioni discografiche

Manutenzione

Effetto stampa,	rimedi per la sua riduzione

Link		http://www.soundfan.it/it/manutenzione.html

Problematiche   insorte

effetto   “Sticky”,legante (Ampex)

Link		http://www.sonicraft.com/guide.

DOLBY  SR

Link

http://www.google.it/search?q=dolby+a+immagini&hl=it&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_itIT404IT410&site=webhp&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=l4fkTpmJKobj4QTk8_GQBQ&ved=0CCoQsAQ&biw=1016&bih=502

Altre apparecchiature

Registratori  a  cassette

Registratori  DCC

Lettori   CD

Registratori   DAT  (Sony 7030) ecc ecc

Lettori  VHS

Lettori  DVD

Lettori   SACD

BLU-RAY-DISC    risoluzione 1920 X 1080

Link		http://www.elektrohome.it/home4.html

PREAMPLIFICATORI  AUDIO

Link		http://www.google.it/search?q=preamplificatori+audio&hl=it&rlz=1T4ADFA_itIT404IT410&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yY3kTqO0DqaM4gSm_c2jBQ&ved=0CGUQsAQ&biw=1016&bih=502

MIXER

E' senza dubbio il centro di elaborazione, controllo e smistamento di tutti i segnali di  uno studio di registrazione o regia.

Si dividono in due tipologie ;

Analogici (di precedente  realizzazione )

Digitali     (di più recente diffusione)

Posseggono ambedue gli stessi requisiti :

canali di ingresso

canali ausiliari

linee ausiliarie

sub gruppi

strumenti di controllo

sezione monitor

alimentatore ext.

La principale differenza è la presenza, in quelli digitali, dei convertitori di ingresso e di uscita. L'affidabilità e le caratteristiche nei modelli professionali sono molto simili, ma hanno costi diversi. In quelli analogici, anche nei modelli meno costosi,  si può apprezzare la comodità di un più immediato e semplice intervento di regolazione.

Un componente essenziale sempre presente è il:

VU METER (strumento di misura) ad ago o a leds.

Link		http://www.google.it/search?q=vu+meter&hl=it&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_itIT404IT410&site=webhp&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=mfPkTsXeI5SO4gTnibWzBQ&sqi=2&ved=0CFQQsAQ&biw=1024&bih=512

http://www.aliexpress.com/fm-store/208837/200002397-Home-Audio-Video.html

Una caratteristica molto importante è quella di disporre di ingressi bilanciati (per l'eliminazione dei disturbi), ormai presenti in quasi tutti i modelli. Gli ingressi possono essere bilanciati elettronicamente mediante l'utilizzo di circuiti integrati, o a trasformatore (oggi quasi introvabili). Il bilanciamento realizzato con trasformatore otre che per l'eliminazione dei disturbi,  può essere utilizzato per amplificare il segnale prima dello stadio di ingresso.

FILTRI

Negli studi di registrazioni sono presenti varie tipologie di filtri o elaboratori del segnale. Quelli di più frequenti utilizzo sono equalizzatori parametrici,  equalizzatori grafici , riverberi, limitatori, compressori ecc.

HD RECORDING

E' ormai una consuetudine negli studi di registrazione, poter disporre, per le differenti lavorazioni, di work-station che effettuano su H.D., registrazione, editing, restauro e premastering  per produzioni discografiche. Lavorazioni quindi di  pre e  post produzione.

Queste stazioni dispongono di  convertitori AD/DA (di ingresso e uscita), di hardware e software più o meno complessi con cui si effettuano molteplici lavorazioni, da salvare poi su HD. Tali HD sono  ormai delle dimensioni di qualche Terabyte. In genere le lavorazioni  sono non distruttive, il che significa che al “file “ che si sta elaborando vengono associate le informazioni di editing, filtraggio resatauro ecc., senza modificare il file originale. Le lavorazioni possono essere svolte a diverse frequenze di campionamento e diversi bit  di risoluzione:

44.100 K.hz   16/24  bit

48 Khz	           16 /24 bit

96 Khz	            24      bit

192 Khz           24      bit

Alla conclusione del lavoro il salvataggio può essere realizzato su  un supporto audio (CD DVD audio) o  come file,  in formato Aiff o Wave o BWave  nelle diverse frequenze di campionamento, su HD con varie modalità raid “MIRRORING”.

Link 		http://www.freebsd.org/doc/it/books/handbook/geom-mirror.html

AMPLIFICATORI    DI POTENZA

tipologia di alimentazione: tradizionale,  switching

Stereofonia

La stereofonia si propone di consentire, tramite tecniche di registrazione e riproduzione del suono, la riproposizione della scena sonora originale, simulandone le tre dimensioni (larghezza, altezza e profondità), nonché di mantenere l’equilibrio timbrico e tonale dell’evento originale, cosa che è impossibile quando la riproduzione è effettuata tramite un unico altoparlante.

Quadrifonia

La quadrifonia, introdotta nel mercato americano negli anni 1970 dai Pink Floyd, è stata una delle prime tecniche di registrazione/riproduzione del suono ad essere implementata mediante audio multicanale. Nell'home audio vari sono stati gli standard implementati per la quadrifonia, tutti fra loro largamente incompatibili e facenti uso di supporti diversi: dischi, cassette, nastri magnetici in bobina. Sono stati implementati standard sia a canali discreti che a matrice. Si è provato anche a trasmettere il suono quadrifonico via radio, ma gli esperimenti hanno avuto vita breve.

### Formato Dolby  Digital (AC3)

Lanciato nel 1987, il formato Dolby Digital è uno standard di codificazione audio denominato 5.1 sviluppato dai laboratori Dolby Labs.

Le  apparecchiature che lo utilizzano sono riconoscibili dalla presenza del caratteristico logo:

Il formato Dolby Digital permette la restituzione del suono nello spazio con 6 canali audio indipendenti :

- Una cassa centrale, generalmente posta dietro lo schermo cinematografico ( o sopra o sotto il televisore domestico), serve a diffondere i dialoghi.

- Due piste audio per le casse frontali, L e R  permettono di evidenziare la colonna sonora e gli spostamenti laterali.

- Due canali per le casse posteriori, che permettono di creare, insieme ai canali anteriori, un suono avvolgente con i vari effetti di spazialità.

- Un canale per le basse frequenze (cassa dei bassi, spesso amplificata) per gli effetti speciali (esplosioni, terremoti, etc.)

ALTOPARLANTI

Altoparlanti	Passivi  (che vengono pilotati da Amplificatore di potenza esterno)

Altoparlanti    Attivi   (dispongono di  Amplificatore di potenza  interno)

Link		http://www.google.it/images?hl=it&client=safari&rls=it-  it&tbm=isch&ei=VgHiTtaGFtD04QSXuoWABQ&q=CASSE+ACUSTICHE&start=63&sa=N

DIFFUSORI    a  2 / 3/ 4 vie,  Filtri Crossover

Link		http://www.google.it/search?q=filtri+crossover&hl=it&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_itIT404IT410&site=webhp&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=uxDlTtqAHKaQ4gTV6MGsBg&ved=0CHsQsAQ&biw=1024&bih=512

Problematiche della registrazioni in ambienti dove c’è diffusione audio.

IMPIANTI  DI REGISTRAZIONE   MOBILI

Gli impianti audio mobili hanno la necessità di essere essenziali, compatti, realizzati con apparecchiature portatili, robuste e progettate per la massima affidabilità per il tipo  d'impiego a cui sono destinati.

Già da alcuni anni per la salvaguardia di queste apparecchiature si ricorrere all'alloggiamento in appositi FLIGHT CASE, in alcuni casi appositamente costruiti, dotati di ruote per il trasporto e di sistemi per il fissaggio a rack.

Link		http://www.eurocases.com/Flightcase_Mixer_Audio.htm

http://www.eurocases.com/Flightcase_Eurostandard.htm

http://www.eurocases.com/Flightcase_Rack_Finale_Custom.htm

http://www.eurocases.com/Flightcase_Microfoni.htm

Si ha  quindi  la necessità ricorrere all'impiego di cavi di diversa tipologia (audio, alimentazione, segnalazioni ecc.) per collegare lo “ studio di registrazione mobile” con  le scene di concerti, spettacoli o manifestazioni in svolgimento; i cavi possono essere singoli o multipolari.

Link

http://www.syntaxnet.it/syntax/pdf/syntax09_it.pdf

Trattandosi di rappresentazioni “LIVE”,  in alcuni casi uniche, si ha la necessità di avere la massima garanzia della effettiva realizzazione della  ripresa audio. Si ricorre all'uso di microfoni particolarmente fedeli e affidabili e si ha la necessità  di realizzare registrazioni su più tipologie di supporti, per disporre comunque, in caso di  problematiche su un registratore, di una copia di sicurezza.

Per la ripresa è auspicabile poter disporre di microfoni molto sensibili, con  ottima risposta in frequenza e capaci di sopportare forti pressioni acustiche; caratteristiche generalmente individuabili nei microfoni a condensatore.

E' buona abitudine, realizzare una copia digitale ed una analogica dell'evento. Per la copia digitale è sempre meglio scegliere la frequenza di campionamento più alta per garantire la massima qualità.

Per la realizzazione della registrazione stereofonica si potrà adottare la soluzione che  prevede l’impiego di 2 microfoni disposti a 120° di fronte al palcoscenico, o quella che prevede l'impiego di più microfoni, eseguendo una registrazione a settori.

Spesso i segnali inviati al  mixer vengono immediatamente miscelati ( L e R ) e quindi utilizzati per la realizzazione di registrazioni stereofoniche, ma sarebbe sicuramente meglio poter disporre anche di una registrazione multi traccia. Quest'ultima potrebbe risultare molto utile nelle lavorazioni di post produzione, per poter successivamente modificare l’equilibrio tra settori.

MICROFONI

Microfoni  dinamici   microfoni a condensatore

Link	vari  tipologie

http://www.google.it/search?hl=it&rlz=1R2ADFA_itIT404&prmd=imvns&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=TITeTp7WEM20hAfynaTwBA&ved=0CGcQsAQ&biw=1012&bih=502&q=MICROFONI%20PROFESSIONALI&orq=MICROFONI++PROFESSIONALI

NEUMANN		http://www.neumann.com/?id=current_microphones&lang=en

AKG:http://www.google.it/search?q=microfoni+akg&hl=it&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ShHOToOeI8qq-AaW7JjeDg&sqi=2&ved=0CHwQsAQ&biw=1024&bih=488

SENNHEISER 		http://www.musik-service.de/microfoni-da-studio-cnt71it.aspx

RADIO  MICROFONI   e  sistema”Diversity”

Link	http://www.musik-service.de/microfoni-senza-filo-cnt73it.aspx

Operazioni preliminari alla registrazione

. preventivo sopralluogo dove si svolge l’evento da registrare; accordi preliminari.

. preparazione delle attrezzature necessarie, pulizia, taratura dei registratori

. individuazione dei materiali ed apparecchiature di  emergenza

. imballaggio delle apparecchiature

. Cavi  microfonici esclusivamente bilanciati,  singoli o multipolari

. Connettori  di tipo XLR  o multipolari

. Verifica della corretta fase dei cavi (e quindi dei microfoni)

Registrazione

. Studio del luogo di posizionamento della regia mobile

. Installazione delle aste microfoniche e dei microfoni

. calcolo della idonea lunghezza dei cavi microfonici

. cura della dislocazione e posa  dei cavi microfonici

. montaggio dell’ impianto

. individuazione  e prova di tutti i microfoni

.  prove di registrazione, verifica dei livelli di registrazione

FLIGHT  CASE		http://www.eurocases.com/Flightcase_Mixer_Audio.htm

http://www.eurocases.com/Flightcase_Microfoni.htm

http://www.eurocases.com/Flightcase_Rack_Finale_Custom.htm

http://www.eurocases.com/Flightcase_Server.htm

CAVI    MULTIPOLARI	http://www.syntaxnet.it/syntax/pdf/syntax09_it.pdf

CONNETTORI	http://www.syntaxnet.it/syntax/pdf/syntax09_it.pdf

http://www.givisound.com/template.php?pag=37557

http://85.18.119.90/compon/connAUD.html

http://www.cavionline.com/connettori-raccordi-c-36_75.html

REGISTRATORI

REGISTRATORI   MULTITRACCIA

Link		http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/4561/roland-r4-pro-registratore-portatile-a-4-canali-24bit/192khz.html

http://www.strumentimusicalionline.org/alesis-adat-hd24-registratore-multitraccia-hd-24-tracce-disponibile-p-683165.html